รายงานผลการทดลอง Lab 03

SO(2) CPG และการเดินของหุ่นยนต์หกขา

วิชา Bio-Inspired Robotics

สมาชิก :	นางสาว	บุษกร 	เสนเพ็ง		6752500029

นางสาว	ภนิดา 	การสร้าง	6752500169

นาย	บารมี 	สำเภาทอง	6752500380

นางสาว	ธนิฎฐา วงศ์ศรีเผือก	6752500436

1. วัตถุประสงค์

  - เพื่อศึกษาหลักการทำงานของวงจร SO(2) Central Pattern Generator (CPG) และการสร้างจังหวะการเดินแบบ Alternating Tripod ของหุ่นยนต์หกขา

  - เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนค่า Recurrent Gain (α) และ Phase Increment (φ) ต่อความเร็ว ความถี่ จังหวะการเดิน และความสูงในการยกเท้าของหุ่นยนต์ในแบบจำลองเชิงจลนศาสตร์

  - เพื่อพัฒนาและทดสอบโปรแกรม Python สำหรับควบคุมจังหวะการเดิน พร้อมศึกษาการปรับค่า φ และระยะก้าวภายใต้ขอบเขตที่กำหนด (Bounded Modulation) เพื่อเตรียมเชื่อมต่อกับการทดลอง Week 4

2. วิธีการทดลอง

2.1 การจำลองและพัฒนาระบบ CPG

ใช้โปรแกรม Hexapod CPG Simulator ศึกษาการสร้างจังหวะการเดินแบบ Alternating Tripod ของหุ่นยนต์หกขา โดยสังเกตสัญญาณเอาต์พุต o₁, o₂ และการสลับขารองรับ จากนั้นพัฒนาโปรแกรม student_cpg.py ด้วยภาษา Python โดยเติมสมการ SO(2) แบบ Simultaneous Update ฟังก์ชันถอดรหัสการเคลื่อนไหวของขา และการปรับพารามิเตอร์แบบ Bounded Modulation พร้อมทดสอบด้วย grade_submission.py ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 5 จาก 5 รายการ

2.2 การทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการเดิน

ใช้โปรแกรม cpg_walk_sim.py ทดลอง 3 เงื่อนไข ได้แก่ Baseline (α = 1.10, φ = 0.20 rad), Fast (α = 1.10, φ = 0.40 rad) และ High Gain (α = 1.30, φ = 0.20 rad) โดยกำหนดช่วงเวลาคำนวณ dt = 0.05 วินาที ระยะเวลาทดลอง 30 วินาที และ Warmup 10 วินาที พร้อมควบคุมตัวแปรอื่นให้เท่ากัน บันทึกผลความเร็วเฉลี่ย ความถี่ Duty Factor จำนวนขารองรับขั้นต่ำ และความสูงในการยกเท้า เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนพารามิเตอร์

2.3 การทดลอง Week 4 Bridge

ใช้โปรแกรม week4_bridge.py ทดลองปรับค่า φ และ Stride ผ่านสัญญาณควบคุม m(t) ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด โดยให้ m = 0 ในช่วง 0–10 วินาที, m = 1 ในช่วง 10–20 วินาที และกลับเป็น m = 0 ในช่วง 20–30 วินาที จากนั้นบันทึกค่าพารามิเตอร์และผลการเดินเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ และเตรียมข้อมูลสำหรับการทดลอง Week 4

3. ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการเดินของหุ่นยนต์หกขาใน 3 เงื่อนไข

| Condition | Speed (m/s) | Freq. (Hz) | Duty LF | Support | Clearance (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 0.077756 | 0.625000 | 0.494176 | 3 | 17.095 |
| Fast | 0.155511 | 1.267123 | 0.500832 | 3 | 17.113 |
| High Gain | 0.094457 | 0.544218 | 0.494176 | 3 | 24.637 |

4. กราฟผลการทดลอง

กราฟผลการจำลอง SO(2) CPG แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาต์พุตและพฤติกรรมการเดินของหุ่นยนต์ในแต่ละเงื่อนไข โดยแนบกราฟประกอบการทดลองแยกเป็นไฟล์ baseline.svg, fast.svg และ high_gain.svg เพื่อใช้เปรียบเทียบผลของการปรับค่า Phase Increment (φ) และ Recurrent Gain (α)

5. วิเคราะห์ผลและข้อจำกัด

5.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มค่า Phase Increment (φ) จาก 0.20 เป็น 0.40 rad ในเงื่อนไข Fast ความถี่ CPG เพิ่มจาก 0.625 เป็น 1.267 Hz (เพิ่มขึ้นประมาณ 102.7%) และความเร็วเฉลี่ยเพิ่มจาก 0.077756 เป็น 0.155511 m/s (เพิ่มขึ้นประมาณ 100%) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม φ ส่งผลให้วงจร CPG สลับจังหวะเร็วขึ้น และสัมพันธ์กับความเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นในแบบจำลอง

ในเงื่อนไข High Gain เมื่อเพิ่มค่า Recurrent Gain (α) จาก 1.10 เป็น 1.30 พบว่าความสูงยกเท้าสูงสุดเพิ่มจาก 17.095 เป็น 24.637 mm (เพิ่มขึ้นประมาณ 44.1%) และความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 21.5% แต่ความถี่ลดลงประมาณ 12.9% แสดงว่าการเพิ่ม α ไม่ได้ทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นเสมอไป ขณะที่จำนวนขารองรับขั้นต่ำยังคงเท่ากับ 3 ขาในทุกเงื่อนไข

สำหรับ Week 4 Bridge เมื่อเปลี่ยน m(t) จาก 0 เป็น 1 ค่า φ เพิ่มจาก 0.20 เป็น 0.40 rad และ Stride เพิ่มจาก 0.055 เป็น 0.065 m ส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มจาก 0.077632 เป็น 0.183294 m/s เมื่อ m(t) กลับเป็น 0 ในช่วงสุดท้าย ความเร็วเฉลี่ยลดกลับมาใกล้เคียงค่าเริ่มต้นที่ 0.077387 m/s

5.2 ข้อจำกัดของแบบจำลอง

การทดลองนี้ใช้ Kinematic Simulation เพื่อศึกษาจังหวะการเดิน การสลับเฟส และตำแหน่งเท้าเท่านั้น ยังไม่ได้จำลองแรงสัมผัสพื้น แรงเสียดทาน แรงบิดมอเตอร์ การใช้พลังงาน และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ ดังนั้น แม้ผลการจำลองจะมีขารองรับขั้นต่ำ 3 ขา ก็ยังไม่สามารถยืนยัน Dynamic Stability หรือประสิทธิภาพการเดินของหุ่นยนต์จริงได้

นอกจากนี้ Week 4 Bridge ยังใช้ Manual Modulator ไม่ใช่ระบบฮอร์โมนจริง ผลการทดลองจึงยืนยันได้เฉพาะพฤติกรรมของการปรับพารามิเตอร์ภายใต้ Bounds ที่กำหนดเท่านั้น